Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»

(СибГУТИ)

Отчет

по лабораторной работе №5

«Исследование нелинейного элемента – полупроводникового диода»

дисциплине «Электропитание электронных средств»

Выполнил:

Студент гр. ИП-312

Прозоренко Константин

Проверил:

Сажнев Александр Михайлович

Новосибирск 2024 г.

Цель работы: Изучение свойств и параметров полупроводниковых диодов, измерение вольт-амперной характеристики.

Ход работы

5.4 Описание моделей для измерения ВАХ полупроводникового диода

Модель для измерения ВАХ полупроводникового диода показана на рисунке 5.13.

Модель  содержит:

- источник постоянного напряжения U1, равный 1 В;

- реостат R для изменения выходного напряжения управляемого источника U2;

- переключатели K1, K2 и K3;

- вольтметр постоянного тока для измерения напряжения на диоде Ud;

- амперметр для измерения тока диода Id;

- функциональный генератор для подачи синусоидального напряжения на диод при снятии ВАХ на осциллогарфе;

- Полупроводниковые диоды для измерения прямой (VD2) и обратной ветвей (VD1) ВАХ;

- осциллограф для просмотра ВАХ.

Рисунок 5.13 –   Модель измерения ВАХ полупроводникового диода

(файл diod1)

5.5 Порядок выполнения работы

Таблица 5.1 – Варианты задания

| Номер бри- гады | Тип диода | Прямой ток Iпр, мА | Прямое напряже-ние Uпр, В | Обратное напряже- ние Uобр, В | Обрат- ный ток Iобр, мкА | Пред. темп. Tпр, OC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KD512А | 20 | 1,0 | 15 | 5 | 85 |

Таблица 5.2 – Значения величины прямого тока от приложенного напряжения

| Измеряемый параметр | R, % При- бор | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uпр , В | Ud | 0,95 | 0,9 | 0,85 | 0,8 | 0,75 | 0,7 | 0,65 | 0,6 |
| Iпр , мА | Id | 14,12 | 11,21 | 8,413 | 5,903 | 3,633 | 0, 943 | 0,824 | 0,28 |

| Измеряемый параметр | R, % При- бор | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uпр , В | Ud | 0,55 | 0,5 | 0,45 | 0,4 | 0,35 | 0,3 | 0,25 | 0,2 |
| Iпр , мА | Id | 0,088 | 0,025 | 0,007 | 0,002 | 0,00062 | 0,00017 | 0,00051 | 0,00002 |

| Измеряемый параметр | R, % При- бор | 85 | 90 | 95 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uпр , В | Ud | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0 |
| Iпр , мА | Id | 0,000004 | 0,000001 | 0 | -0 |

Таблица 5.3 – Значения величины обратного тока от приложенного напряжения

Таблица №1 (задание 4)

| Измеряемый параметр | R, % При- бор | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uобр , В | Ud | 22,8 | 21,6 | 20,4 | 19,2 | 18 | 16,8 | 15,6 | 14,4 |
| Iобр , мА | Id | 194,5 | 109,8 | 26,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Измеряемый параметр | R, % При- бор | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uобр , В | Ud | 13,2 | 12 | 10,8 | 9,6 | 8,4 | 7,2 | 6 | 4,8 |
| Iобр , мА | Id | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Измеряемый параметр | R, % При- бор | 85 | 90 | 95 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uобр , В | Ud | 3,6 | 2,4 | 1,2 | 0 |
| Iобр , мА | Id | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица №2 (задание 5)

| Измеряемый параметр | R, % При- бор | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uобр , В | Ud | 0,95 | 0,9 | 0,85 | 0,8 | 0,75 | 0,7 | 0,65 | 0,6 |
| Iобр , мА | Id | 3,95 | 2,37 | 0,934 | 0,331 | 0,103 | 0,03 | 0,008 | 0,002 |

| Измеряемый параметр | R, % При- бор | 45 | 50 |
| --- | --- | --- | --- |
| Uобр , В | Ud | 0,55 | 0,5 |
| Iобр , мА | Id | 0,0007 | 0,00002 |