Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»

(СибГУТИ)

Отчет

по лабораторной работе №6

«Исследование однофазного двухтактного неуправляемого выпрямителя»

дисциплине «Электропитание электронных средств»

Выполнили:

Студенты гр. ИП-312

Прозоренко Константин

Яненко Владимир

Чудаков Максим

Проверил:

Сажнев Александр Михайлович

Новосибирск 2024 г.

Цель работы

Исследование установившихся процессов в однофазной схеме выпрямления. Экспериментальное определение кпд и выходного сопротивления,  снятие внешних характеристик для идеального и реального выпрямителей при работе на активную нагрузку. Оценка качественных показателей  однофазного выпрямителя.

Описание модели однофазного двухтактного неуправляемого выпрямителя

Модель выпрямителя в  формате EWB представлена на рисунке 6.11.

Рисунок 6.11 – Модель выпрямителя (Файл  S1mostn)

Схема содержит следующие элементы:

- источник напряжения переменного тока U1;

- однофазный трансформатор TV1;

- однофазный мостовой выпрямитель VD;

- ключ K, шунтирующий  резистор 10 кОм;

- нагрузочный резистор RН;

- измерительные приборы.

Порядок выполнения работы

Таблица 6.1  – Варианты задания

| Номер бригады | 2 |
| --- | --- |
| Напряжение U1, В | 110 |
| Частота fс, Гц | 60 |

P0 = U0 * I0 = 17.5 *0.9739 = 15.29325

S2 = U2 * I2 = 21,239273

U2U0= 1.22

I2I0= 1.13

P0S2=   K2 = 0.720046

Пренебрегая индуктивностью рассеяния (LS1  L0),  при  чисто  активной нагрузке  рассчитайте мощности в первичной и вторичной цепях:

и кпд трансформатора:

P1  = 0.2061 *110 = 22,671

P2 = 21.43 * 0. 9911 = 21.239273

= 0.936848

Проверьте выполнение соотношения:

UобрU2 = 29.1987 / 21.43 = 1.36252

| RН, % | ХХ | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U0, В | 18.38 | 17.51 | 17.43 | 17.37 | 17.26 | 17.14 | 16.97 | 16.72 | 16.31 | 15.59 | 13.77 |
| I0, A | 0.1862 | 0.8744 | 0.9682 | 1.086 | 1.233 | 1.429 | 1.697 | 2.089 | 2.718 | 3.897 | 6.884 |
| U2, B | 22.02 | 21.43 | 21.39 | 21.31 | 21.22 | 21.12 | 20.96 | 20.73 | 20.37 | 19.7 | 17.98 |
| I1, A | 0.05753 | 0.2061 | 0.2269 | 0.2525 | 0.2853 | 0.3289 | 0.389 | 0.4774 | 0.62 | 0.8869 | 1.563 |
| I2,A | 0.002 | 0.9914 | 1.099 | 1.231 | 1.399 | 1.6212 | 1.925 | 2.371 | 3.088 | 4.426 | 7.81 |
| K2 | 77.71017 | 0.720651 | 0.717884 | 0.719 | 0.7168 | 0.7154 | 0.7137 | 0.7106 | 0.704 | 0.6967 | 0.6775 |
| =P0/P1 | - | 0.675345 | 0.676138 | 0.6791 | 0.6781 | 0.6769 | 0.673 | 0.6651 | 0.65 | 0.622 | 0.5513 |
| P0 | 3.4223 | 15.3107 | 18.8757 | 18.8638 | 21.2815 | 24.493 | 28.79 | 34.928 | 44.33 | 60.754 | 94.7926 |
| S2 | 0.044 | 21.2457 | 21.2457 | 26.2326 | 29.6867 | 34.2355 | 40.348 | 49.15 | 62.9 | 87.1922 | 140.42 |
| P1 | 6.3283 | 22.67 | 24.959 | 27.775 | 31.383 | 36.17 | 42.79 | 52.51 | 68.2 | 97.559 | 171.93 |

Определите выходное сопротивление (Rвых1)

Rвых1 = -0.622338

| RН, % | ХХ | 100 | 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| U0, В | 17.23 | 15.23 | 8.751 |
| I0, A | 0.00172 | 0.7605 | 4.376 |
| I1, A | 0.05791 | 0.184 | 1.011 |
| =P0/P1 | – | 0.572 | 0.344 |

Rвых2 = 15.23-8.7510.7605-4.376=-1,792