Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»

(СибГУТИ)

Отчет

по лабораторной работе №7

«Исследование параметрического стабилизатора»

дисциплине «Электропитание электронных средств»

Выполнили:

Студенты гр. ИП-312

Прозоренко Константин

Яненко Владимир

Чудаков Максим

Проверил:

Сажнев Александр Михайлович

Новосибирск 2024 г.

##### Цель работы

##### Изучение процессов в схеме параметрического стабилизатора напряжения постоянного тока и оценка влияния параметров стабилитрона на характеристики стабилизатора в целом.

##### Описание модели параметрического стабилизатора

Модель  параметрического стабилизатора приведена на рисунке 7.17. Она позволяет исследовать процессы в простейшей схеме ПСН на выходе. ПСН собран на элементах RB, VD. Входное напряжение стабилизатору обеспечивает источник  UBX с потенциометром R1 (управляется клавишей «1») в диапазоне от 0 до 24 вольт. Это напряжение контролируется вольтметром U1.

Нагрузочный реостат управляется клавишей «2» на 5 % при каждом нажатии. Амперметры I2 и ICT предназначены для измерения тока нагрузки и стабилитрона, вольтметр U2 показывает напряжение на нагрузке.

Рисунок 7.17 – Модель ПСН на выходе (файл paramt)

Ход работы

| Номер бригады | 2 |
| --- | --- |
| Rн , кОм | 1.7 |
| Тип стабилит-рона VD | 1N 4734А |
| Uст, В | 5,6 |
| Iст, мА | 45 |

| R1, % | 10 | 30 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U1, В | 2,297 | 6,489 | 9,079 | 10,48 | 12,19 | 14,47 | 17,91 | 24 |
| ICT, мА | 0 | 0,334 | 16,81 | 26,07 | 37,36 | 52,52 | 75,38 | 115,9 |
| U2, В | 1,952 | 5,473 | 5,574 | 5,586 | 5,595 | 5,604 | 5,613 | 5,624 |
| I2, мА | 2,297 | 6,439 | 6,558 | 6,571 | 6,582 | 6,593 | 6,604 | 6,617 |

Рассчитайте экспериментальные значения коэффициента стабилизации KCT  и  для ПСН (7.9) в номинальном режиме:

Номинальный режим при 50 %.

.

- = (5.574*6.558)/(9.079(6.558+16.81)) = 0.172297

Kст = (5.701/9.079) / (0.122 / 5.574) = 28,68931

U1d= 5,701

U2d= 0.122

U1 = 9.079

| RН, % | 100 | 60 | 40 | 20 | 10 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I2, мА | 3.282 | 5.467 | 8.194 | 16.33 | 26.97 | 33.33 |
| U2, В | 5.579 | 5.576 | 5.572 | 5.552 | 4.584 | 2.833 |
| Iст, мА | 20.07 | 17.89 | 15.18 | 7.118 | 0 | 0 |

Найдите внутреннее сопротивление для ПСН (7.10) в рабочем диапазоне, где незначительные изменения напряжений U2:

.

Rвн = (5.579 – 5.552 )/ (0.003282 – 0.01633) = -2.069

Определите теоретические значения коэффициентов  стабилизации   ПСН, если известно, что, RB=150 Ом:

Kст теор = (5.579/9.079)*(150/-2.069) = 0,614* (-72,498)  = -44,514