Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»

(СибГУТИ)

Отчет

по лабораторной работе №6

«Исследование работы мультиплексора и демультиплексора»

дисциплине «Электротехника, электроника и схемотехника»

Выполнил:

Студент гр. ИП-312

Прозоренко Константин Владиславович

Проверил:

Сажнев Александр Михайлович

Новосибирск 2025 г.

Цель работы

Целью работы является изучение функционального назначения и устройства и мультиплексора и демультиплексора средствами системы схемотехнического моделирования Electronics Workbench.

Описание модели мультиплексора (файл multiplex.ewb) и демультиплексора (файл demultiplex.ewb)

Схема исследования мультиплексора (модель в формате EWB) представлена на рисунке 6.5. Схема содержит следующие элементы:

- источник положительного потенциала 5В;

- цифровой генератор слов (Word Generator) , предназначенный для генерации 16-ти разрядных двоичных слов, которые набираются на экране, расположенным в левой части лицевой панели;

- логические пробники.

Рисунок 6.5 – Пример схемы включения  мультиплексора

Схема модели демультиплексора (модель в формате EWB) представлена на рисунке 6.6. Схема содержит следующие элементы:

- источник положительного потенциала 5В;

- цифровой генератор слов (Word Generator) , предназначенный для генерации 16-ти разрядных двоичных слов, которые набираются на экране, расположенном в левой части лицевой панели;

- восемь логических пробников.

Рисунок 6.6 – Модель демультиплексора

| Номер бригады | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |

Результаты проверки мультиплексора

| Адрес |  |  | Выход |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C | B | A | дано | факт |
| 0 | 0 | 0 | D0 =0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | D1 =0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | D2 =0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | D3 =1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | D4 =1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | D5 =0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | D6 =1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | D7 =1 | 1 |

Результаты проверки демультиплексора

| Адрес |  |  | Выходы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | B | A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

В соответствие с номером бригады выберите карту Карно из таблицы 6.5 и реализуйте на мультиплексоре логическую функцию, учитывая то, что карта  Карно для мультиплексоров 16 в 1 имеет вид:

| Номер бригады | Карта Карно |
| --- | --- |
| 5 |  |