Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»

(СибГУТИ)

Отчет

по лабораторной работе №7

«Синтез и исследование преобразователей кодов»

дисциплине «Электротехника, электроника и схемотехника»

Выполнил:

Студент гр. ИП-312

Прозоренко Константин Владиславович

Проверил:

Сажнев Александр Михайлович

Новосибирск 2025 г.

Цель работы

Изучение этапов синтеза комбинационных схем c несколькими выходами для преобразования кодов и приобретение навыков в экспериментальном исследовании таких схем.

Описание схемы подключения для исследования преобразователя кода

Схема для исследования преобразователя кода представлена на рисунке 7.2 и  содержит следующие элементы:

- идеальный источник положительного потенциала + 5В;

- преобразователь кода X/Y, синтезированный по Вашему варианту;

- индикаторы-пробники.

Рисунок 7.2 – Cхема  подключения для исследования преобразователя кода

Выполните синтез комбинационной схемы для четырех  функций Y0, Y1, Y2 и Y3 (для каждого разряда двоичного кода) четырех переменных X0, X1, X2 и X3 (табл. 7.1). Сформируйте четыре карты Карно и запишите выражения минимизированных выходных функций Y0, Y1, Y2, Y3 в   произвольном базисе и начертите схему.

Y0

| Деся-тич-ная цифра | х0х1х2х3 (BCD или 8421) | № варианта заданий (разновидности D-кодов), где столбцы - функции Y0 Y1Y2Y3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2421 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0000 | 0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0001 | 0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0010 | 0010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0011 | 0011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 0100 | 0100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0101 | 1011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 0110 | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 0111 | 1101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1000 | 1110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1001 | 1111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| X0X1 / X2X3 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |

Y1

| X0X1 / X2X3 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |

Y2

| X0X1 / X2X3 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 01 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| X0X1 / X2X3 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 01 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Y3

Y0 = X0*(!X1)*(!X2)

Y1 = (!X0 * X1) + (X0 * X1 * !X2)

Y2 = (!X0 * !X1 * X2) + (!X0 * X1 * !X2)

Y3 = (!X0 * X3) + (X0 * X1 * !X2 * !X3)