Министерство цифрового развития,

связи и массовых коммуникаций

Федеральное государственное

образовательное бюджетное учреждение

высшего профессионального образования

«Сибирский государственный университет 
телекоммуникаций и информатики»

(СибГУТИ)

Электротехника, электроника  и схемотехника

## Лабораторная работа №12

## Счетчики

Выполнили студенты группы ИП-312:

Прозоренко Константин

Чудаков Максим

Проверил преподаватель:

Сажнев Александр Михайлович

Новосибирск

2025

## 12.1 Цель работы

Целью работы является изучение способов построения счетчиков. Получение навыков синтеза счетчиков на триггерах различных типов и проверка его работы моделированием.

Таблица12.1  –  Варианты  заданий

| № состояния п/п | 1 T,RS |
| --- | --- |
| 0 | 100 |
| 1 | 001 |
| 2 | 011 |
| 3 | 010 |
| 4 | 110 |
| 5 | 111 |
| 6 | 101 |

Таблица12.2  – Словари переходов триггеров

| Q(t) | Сигналы на входах триггера для перевода его в нужное состояние |  |  |  |  |  | Q(t+1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | JK-триггер |  | RS-триггер |  | T-триггер | D-триггер |  |
|  | J | K | R | S |  |  |  |
| 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 |

Рисунок 12.14 – Структурная таблица  счётчика и функции возбуждения

| № | Такт t |  |  | Такт t+1 |  |  | Функции возбуждения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q1 | Q2 | Q3 | Q1 | Q2 | Q3 | R S (Q1) | T (Q2) | T (Q3) |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R=0, S=1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | R=–, S=0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | R=1, S=0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | R=0, S=– | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | R=–, S=1 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | R=1, S=0 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | R=0, S=1 | 0 | 0 |

T триггер:

Вход T (Q3):

| Q3\Q1Q2 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | - |

T3 = ¬Q3·Q1 + Q3·¬Q1

Вход T (Q2):

| Q3\Q1Q2 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | - | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | - |

T2 = Q3·Q2·Q1 + ¬Q3·¬Q2·Q1

Вход R (Q1):

| Q3\Q1Q2 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | - | - | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | - | - |

R = Q2·Q1

Вход S (Q1):

| Q3\Q1Q2 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| 1 | - | 0 | 0 | - |

S = ¬Q2·¬Q1