Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»

(СибГУТИ)

Отчет

по лабораторной работе №10

«Исследование линейных устройств на операционных усилителях»

дисциплине «Электротехника, электроника и схемотехника»

Выполнил:

Студент гр. ИП-312

Прозоренко Константин

Чудаков Максим

Проверил:

Сажнев Александр Михайлович

Новосибирск 2024 г.

Цель работы

Цель работы состоит в ознакомлении с характеристиками и параметрами операционных усилителей и их применением в качестве линейных устройств: усилителя, сумматора, дифференциатора, интегратора.

Исследование инвертирующего и неинвертирующего усилителя

На рисунке 10.10 представлена модель основной схемы ОУ в формате EWB, позволяющая изучить инвертирующий и неинвертирующий усилители.

Рисунок 10.10 – Модель инвертирующего и неинвертирующего усилителя (файл OP1.ewb)

Модель включает следующие элементы:

- функциональный генератор для подачи на вход усилителя гармонического сигнала заданной частоты f и амплитуды U1;

- ключи K2 и K3 служат для получения инвертирующего усилителя (K2 и K3 в нижнем положении) и неинвертирующего усилителя (K2 и K3 в верхнем положении);

- инвертирующий или неинвертирующий усилитель образуются операционным усилителем DA1, входным резистором R1, резистором   отрицательной обратной связи Rос;

- нагрузочный резистор RН;

- измерительные приборы (PV1 – измеряет входное напряжение Uвх; PV2 – измеряет выходное напряжение Uвых; PA1 – измеряет входной ток Iвх ; PA2 – измеряет ток обратной связи Iос ; PA3 – измеряет ток ОУ Iоу;

- ключ K1 служит для получения “виртуального замыкания” входов ОУ (K1 в верхнем положении);

- осциллограф для наблюдения входного и выходного сигналов инвертирующего усилителя. Первый луч осциллографа (канал А) всегда подключен ко входу ОУ, второй (канал В) – к выходу.

Таблица 10.1 – Исходные данные усилителя

| Номер бригады | 2 |
| --- | --- |
| U1, В | 0,12 |
| f, Гц | 150 |

| № п/п | Iвх, мА PA1 | Iос, мА PA2 | Iоу, мА PA3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000078 | 0.000008 | 0.00007 |
| 2 | 0.000066 | 0.000004 | 0.00007 |

Рассчитайте коэффициент усиления из соотношений:

- для инвертирующего усилителя Ku рас= -R ос/R  = -2;

- для неинвертирующего усилителя Ku рас= 1+Rос/R1  = 3.

Uвх (PV1) = 84.68

Uвых (PV2) = 169.4

Ku эксп = 169.4/84.68 = 2.00047

Исследование суммирующего усилителя

На рисунке 10.14 представлена модель суммирующего усилителя в формате EWB.

Модель включает следующие элементы:

Рисунок 10.14 – Модель суммирующего усилителя (файл OP2.ewb)

- источник напряжения переменного тока U1 частотой f1;

- функциональный генератор для подачи на вход усилителя гармонического сигнала заданной частоты f и амплитуды Um;

- суммирующий усилитель, образуемый операционным усилителем DA1, входным резистором R, резистором Rос, образующим отрицательную обратную связь;

- измерительные приборы:

- PV1– измеряет входное напряжение Uвх;

- PV2 – измеряет выходное напряжение Uвых;

- PA1 – измеряет входной ток I1;

- PA2 – измеряет входной ток I2;

- PA3 – измеряет ток обратной связи Iос ;

- PA4 – измеряет ток ОУ Iоу;

- осциллограф для наблюдения входных (U1 и гармонического сигнала с выхода функционального генератора) и выходного напряжений. Первый луч осциллографа (канал А) подключен ко входу ОУ, второй (канал В) – к нагрузке при правом положении ключа K1 и к выходу функционального генератора в левом положении ключа K1.

| Номер бригады | 2 |
| --- | --- |
| U1, В | 1,2 |
| f1, Гц | 150 |
| Форма U2 | син. |
| Um, В | 1 |
| f, Гц | 60 |
| R, кОм | 12 |

| Uвх, В (PV1) | Uвых, В (PV2) | I1, мА (PA1) | I2, мА (PA2) | Iос, мА (PA3) | Iоу, мА (PA4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.56 | 0.001484 | 0.001926 | 0.000177 | -0.003185 |

Расчитайте экспериментальное значение коэффициента усиления по выражению Ku эксп = Uвых/Uвх.

Ku эксп 1.56/1=1.56.

Исследование дифференцирующего усилителя

На рисунке 10.17 представлена модель  усилителя в формате EWB.

Рисунок 10.17 – Модель дифференцирующего усилителя (файл OP3.ewb)

Модель включает следующие элементы:

- функциональный генератор для подачи на вход усилителя гармонического сигнала заданной частоты f и амплитуды Um;

- дифференцирующий усилитель, образуемый операционным усилителем DA1, входным резистором R1, резистором   Rос, образующим отрицательную обратную связь;

- измерительные приборы (PV1 – измеряет входное напряжение Uвх; PV2 – измеряет выходное напряжение Uвых; PA1 – измеряет входной ток  Iвх; PA2 – измеряет ток ОУ Iоу; PA3 – измеряет ток обратной связи Iос ;

- осциллограф для наблюдения входного и выходного сигналов инвертирующего усилителя. Первый луч осциллографа (канал А)  подключен к источнику входного сигнала, второй (канал В) – к нагрузке ОУ;

- измеритель АЧХ и ФЧХ для наблюдения АЧХ (нажата кнопка MAGNITUDE) и ФЧХ (нажата кнопка PHASE) дифференцирующего усилителя  при логарифмической (кнопка LOG, включена по умолчанию) или    линейной   (кнопка  LIN)   шкале   по   осям   Y  (VERTICAL)  и X  (HORIZONTAL).

| Номер бригады | 2 |
| --- | --- |
| Um, мВ | 12 |
| f, Гц | 150 |
| C, нФ | 220 |

| Uвх, В (PV1) | Uвых, В (PV2) | Iвх, мА (PA1) | Iос, мА (PA2) | Iоу, мА (PA3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00848 | 0.1779 | 0,001779 | 0 | 0.001781 |

Расчитайте экспериментальное значение коэффициента усиления по выражению Ku эксп = Uвых/Uвх.

Ku эксп = 0.1779/0.00848 = 20.978

Исследование интегрирующего усилителя

На рисунке 10.24 представлена модель  усилителя в формате EWB.

Рисунок 10.24 – Модель интегрирующего усилителя (файл OP4.ewb)

Модель включает следующие элементы:

- функциональный генератор для подачи на вход усилителя гармонического сигнала заданной частоты f и амплитуды Um;

- интегрирующий усилитель, образуемый операционным усилителем DA1, входным резистором R1, резистором Rос, образующим отрицательную обратную связь;

- измерительные приборы (PV1– измеряет входное напряжение Uвх; PV2 – измеряет выходное напряжение Uвых; PA1 – измеряет входной ток  Iвх; PA2 – измеряет ток ОУ Iоу; PA3 – измеряет ток обратной связи Iос ;

- осциллограф для наблюдения входного и выходного сигналов инвертирующего усилителя. Первый луч осциллографа (канал А)  подключен к источнику входного сигнала, второй (канал В) – к выходу ОУ;

- измеритель АЧХ и ФЧХ для наблюдения АЧХ (нажата кнопка MAGNITUDE) и ФЧХ (нажата кнопка PHASE) дифференцирующего усилителя при логарифмической (кнопка LOG, включена по умолчанию) или    линейной   (кнопка  LIN)   шкале   по   осям   Y  (VERTICAL)  и X  (HORIZONTAL).

| Номер бригады | 2 |
| --- | --- |
| Um, мВ | 12 |
| f, Гц | 150 |
| C, нФ | 12 |

| Uвх, В (PV1) | Uвых, В (PV2) | Iвх, мА (PA1) | Iоу, мА (PA2) | Iос, мА (PA3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,005782 | 0,07499 | 0,000577 | 0,000001 | 0,000075 |

Расчитайте экспериментальное значение коэффициента усиления по выражению Ku эксп = Uвых/Uвх.

K = 0.07499/0.005782 = 12.969