Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»

(СибГУТИ)

Отчет

по лабораторной работе №11

«Исследование переходных режимов в линейных электрических цепях»

дисциплине «Электротехника, электроника и схемотехника»

Выполнил:

Студент гр. ИП-312

Прозоренко Константин

Чудаков Максим

Проверил:

Сажнев Александр Михайлович

Новосибирск 2024 г.

Цель работы: Экспериментально определить установившиеся значения токов и напряжений в цепях I и II порядка. Выполнить анализ переходных процессов при включении источника питания и работе на импульсную нагрузку.

Ход работы:

Схема модели приведена на рисунке 11.10. Она позволяет исследовать процессы в цепях, характеризующихся дифференциальными уравнениями первого порядка.

Рисунок 11.10 – Модель RC – цепи (Файл  RC–circuit)

Модель содержит:

– источник  постоянного напряжения U0;

– ключи с заданным временем однократного срабатывания в секундах K1, K2;

– резистор R;

– конденсатор C;

– источник напряжения, управляемый током I (1 Ом);

– осциллограф.

1.1 Выбор данных в соответствии с вариантом

| Номер бригады | 2 |
| --- | --- |
| U0, В | 11 |
| R, кОм | 122 |
| C, мкФ | 100 |

Таблица 1 – Исходные данные для  RC– цепи

Расcчитайте постоянную цепи t = R∙C в секундах (s). Выберите время срабатывания ключа K1 больше длительности переходного процесса, т.е. 3t, а для ключа K2 возьмите 10t.

τ = R∙C = 122000 * 0,0001 =  12.2 с

Рисунок 2 – Графики переходных процессов

| Экспериментальные данные |  |  |  |  | Результаты расчета |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заряд |  |  | Разряд |  | Заряд |  | Разряд |  |
| t, c | i, мкА | uc, В | i, мкА | uc, В | i, мкА | uc, В | i, мкА | uc, В |
| 0 | 89.2 | 0 | -44.8 | 10.96 | 90 | 0 | -49.1 | 11 |
| τ | 32.6 | 7 | -16.6 | 7.5 | 33.17 | 6.95 | -20.4 | 4.05 |
| 2τ | 11.9 | 9.54 | -6.1 | 6.24 | 12.2 | 9.51 | -5.96 | 1.49 |
| 3τ | 4.4 | 10.46 | -2.2 | 5.77 | 4.49 | 10.45 | 0 | 0.55 |

Таблица 2  ̶  Числовые значения тока и напряжения

imax = 89.2 мкА

imax / e = 32.915 мкА		где e=2.71

τ = 48.7 с

Заряд:

i(t)=11122×(-048,7) = 0

Uuc(t) = 11(1-048,7) = 11

Разряд:

i(t)=11122×(1-(048,7)) = 0,090

uc(t) =11×(-048,7) = 0

- Описание модели исследования переходных режимов в линейных электрических цепях II порядка

Рисунок 3 – Модель LC – цепи

2.1 Выбор данных в соответствии с вариантом

Таблица 3 – Исходные данные для  LC – цепи

| Номер бригады | 2 |
| --- | --- |
| U01, В | 18 |
| L, мГн | 110 |
| C, мкФ | 750 |

Рисунок 4 – Форма переходного процесса на выходе LC-цепи

при воздействии со стороны входа КН = 10%.

K1 - вниз K2 - влево

Рисунок 5 –  Форма переходного процесса на выходе LC-цепи

при воздействии со стороны входа КН = 50%.

Рисунок 6 – Форма переходного процесса на выходе LC-цепи

при воздействии со стороны входа КН = 100%.

Рисунок 7 – Форма переходного процесса на выходе LC-цепи

при воздействии со стороны нагрузки КН = 10%.

K1 - вверх K2 - вправо

Рисунок 8 – Форма переходного процесса на выходе LC-цепи

при воздействии со стороны нагрузки КН = 50%

Рисунок 9 – Форма переходного процесса на выходе LC-цепи

при воздействии со стороны нагрузки КН = 100%

Рисунок 10 – Измерение уровня перенапряжения

VB1 - VB2 = 14.1512 В

Рисунок 11 – Измерение длительности переходного процесса на интервале «сброса» нагрузки

T2 - T1 = 92.755 мс