Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»

(СибГУТИ)

Отчет

по лабораторной работе №9

«Исследование усилительного режима работа биполярного транзистора»

дисциплине «Электротехника, электроника и схемотехника»

Выполнил:

Студент гр. ИП-312

Прозоренко Константин

Чудаков Максим

Проверил:

Сажнев Александр Михайлович

Новосибирск 2024 г.

Цель работы

Расчет параметров биполярного транзистора по выходным и входным характеристикам. Исследование усилительного режима работы биполярного транзистора.

Описание модели транзисторного усилителя с ОЭ

Модель для измерения характеристик и параметров усилительного каскада с фиксированным током базы приведена на рисунке 9.10. Модель содержит:

- источник постоянного напряжения Uk;

- биполярный транзистор n-p-n типа, включенный по схеме с ОЭ (VT);

- резисторы Rb1 и Rb2 для подачи и установки смещения на базу транзистора VT;

- коллекторная нагрузка по постоянному току Rk;

- вольтметр Uko для измерения постоянной составялющей выходного напряжения;

- вольтметр Ukm для измерения переменной составляющей выходного сигнала;

- амперметры для измерения токов коллекетора и базы Iko, Ibo;

- функциональный генератор для подачи входного гармонического сигнала на  усилитель;

- осциллограф для просмотра формы и измерения амплитуд входного и выходного сигналов усилитля;

- измеритель АЧХ и  фазо-частотной характеристики (ФЧХ), Bode Plotter;

- ключ K для короткого замыкания выхода транзисторного усилителя  для измерений при расчете h11;

- разделительные конденсаторы C1 и C2;

нагрузочный резистор для полезного сигнала RH.

Рисунок 9.10 – Модель для измерения характеристик и параметров

усилительного каскада с ОЭ с фиксированным током базы (файл amplifier)

Рисунок 9.12 – Окно с набором задаваемых параметров для транзистора

В состав параметров транзисторов включены следующие:

- обратный ток коллекторного перехода – IS;

- коэффициент усиления тока в схеме с ОЭ – BF;

- коэффициент усиления тока в схеме с ОЭ при инверсном включении транзистора (эмиттер и коллектор меняются местами) – BR;

- объемное сопротивление базы, Ом – RB;

- объемное сопротивление коллектора, Ом – RC;

- объемное сопротивление эмиттера, Ом – RE;

- емкость эмиттерного перехода при нулевом напряжении, Ф – CJE;

- емкость коллекторного перехода при нулевом напряжении, Ф– CJC;

- емкость коллектор-подложка, Ф – CJS;

- время переноса заряда через базу, с – TF;

- время переноса заряда через базу в инверсном включении, с – TR;

- коэффициент плавности эмиттерного перехода – ME;

- коэффициент плавности коллекторного перехода – MC;

- напряжение Эрли, близкое к параметру Uк max, В – VA;

- обратный ток эмиттерного перехода, А – ISE;

- ток начала спада усиления по току, А – IKF;

- коэффициент неидеальности эмиттерного перехода – NE;

- контактная разность потенциалов перехода база-коллектор, В– VJC;

- контактная разность потенциалов перехода база-эмиттер, В – VJE.

| Номер бригады | 2 |
| --- | --- |
| Тип транзис-тора VT | 2N 3390 |
| RH, Ом | 90 |
| Um1,мВ | 90 |
| f, кГц | 4 |

Снимите показания всех приборов и запишите их в таблицу 9.2

| Rb2,% | Ibo, мА | Iko, мА | Uko, В |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 | 5.001 | 506.8 | 4.864 |
| 39 | 5.123 | 512.9 | 4.742 |
| 41 | 4.884 | 501.6 | 4.967 |

Для точки покоя (40%) расчитайте параметры  h21 и h22, где

,

где ΔIi  -  это разность токов при 39 и 41 процентах.

h21 = (501.6 – 512.9)/(4.884-5.123) *4.864 = 229.97

h22 = (501.6 – 512.9)/(4.967-4.742)*5 = -251.16

Измерения для расчета параметров h11,  Rb и Rвх

| Rb2,% | Ibo, мА | Iko, мА |
| --- | --- | --- |
| 40 | 5.045 | 750 |
| 39 | 5.169 | 750 |
| 41 | 4.927 | 750 |

Рассчитайте величины сопротивлений базы Rb и входное сопротивление транзисторного усилителя Rвх по формулам:

| , где (см. рис. 9.17); где |  |
| --- | --- |

Далее определите значения емкостей конденсаторов C1 и C2 в мкФ:

и  ,

h11 = (-13879.14 + 14561.58) / (4.927-5.169) = -2820 * Uko =

Ubo(41) = 15 – 4.927*2820 = -13879.14

Ubo(39) = 15 – 5.169*2820 = -14561.58

Ubo(40) = 15 – 5.045*2820 = -14211.9

Rb = 2820

Rbx = 1410

C1 = 2.2  мкФ

C2 = 10 мкФ

. = 0,0405

Um2 = 3.5268 В

Um1 = 0.086 В

а)                                        б)

Fверх = 694.4 кГц

Fнижн = 4.606 кГц

F0 = 63.1 кГц

Fверх – Fнижн = 689,794 кГц

(Fверх – Fнижн)/F0 = 10.93 кГц